 采购需求
一、维修卫生间漏水
1.数量：8间

2.面积：每间卫生间地面面积约为4平方米

二、粉刷墙体面积

   约为50平方米

三、项目要求
1.不破坏现有结构和已贴瓷砖，使用渗透性防水剂和透明刚性防水双层防护，透明刚性防水面层防滑、不脱落。
2.需铲除墙面爆皮、泛碱、脱落地方，墙面基层滚刷界面剂，墙面部分龟裂墙体挂网处理，墙面基层披腻子处理；墙面涂刷面层白色环保漆。
3.工期：自合同签订之日起10天内完成。

4.质保期：质保期为2年，质保期内，如卫生间仍漏水及因漏水导致墙面爆皮、泛碱、脱落，中标人无偿负责维修。

